张掖市城镇住宅室内装饰装修管理办法

（送审稿）

第一条  为了进一步加强城镇住宅装饰装修管理，规范住宅室内装饰装修行为，维护公共安全和公共利益，打造健康宜居生活环境，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《建设工程质量管理条例》《住宅室内装饰装修管理办法》《甘肃省物业管理办法》等法律法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条  本市行政区域内的城镇住宅室内装饰装修活动及其监督管理，适用本办法。

抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。

第三条  本办法所称住宅，是指供业主或使用人居住使用的房屋（含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分）及配套的设施、设备和相关场地，包括集镇、中心镇、集中搬迁安置点住宅小区。

第四条 本办法所称装修人，是指房屋所有人或者使用人。装饰装修业务承揽人是指从事装饰装修业务的企业和个人。

本办法所称住宅室内装饰装修，是指住宅竣工验收合格后，装修人以及装饰装修业务承揽人使用装饰装修材料对住宅内建筑物的内外表面以及空间进行修饰处理的活动。

第五条  住宅室内装饰装修活动应当遵守自然资源、生态环境、安全生产、节能减排、防震减灾、消防安全等有关法律法规规定和标准，不得损害国家利益、社会公共利益和他人的合法权益。

鼓励住宅室内装饰装修采用安全实用、环保节能的新技术、新材料、新工艺，积极应用装配式内装修技术。

第六条  市、县区人民政府应当加强本行政区域内城镇住宅室内装饰装修管理的组织领导，协调解决住宅室内装饰装修管理中的重大问题。

住房和城乡建设部门负责对涉及建筑主体、承重结构变动的装饰装修工程和小区开发建设工程竣工验收前装饰装修工程质量安全的监督管理；负责对供热用户、燃气用户在住宅室内装饰装修过程中涉及的供热设施、燃气设施变动以及燃气燃烧器具安装使用行为进行监督管理，负责督导物业服务企业履行居民住宅装修告知、巡查、劝阻、报告职责。

自然资源部门负责对住宅装饰装修活动中搭建建筑物、构筑物或者改变住宅外立面、在窗外增加防护栅栏、在非承重外墙上开门、窗的行为的监督管理。

生态环境主管部门负责对住宅室内装饰装修活动中噪声污染防治实施监督管理。

消防救援部门负责对公共区域内违规使用易燃装饰装修材料、破坏消防设施、占用消防通道、擅自动火作业等违法行为的查处。

市场监管部门负责对住宅室内装饰装修行为的监督管理；负责调处装饰装修企业与消费者发生的权益争议；负责指导对规范住宅装饰装修合同格式条款的监督管理；负责督促装饰装修企业依法订立、履行合同；负责对装饰装修材料生产、销售、安装各环节产品质量的监督管理。

公安部门负责对因违规装饰装修行为引发邻里间治安纠纷的调处；负责对擅自变动建筑主体和承重结构造成重大安全隐患及公共安全事故的处理；负责对阻碍执法、拒不配合执法及拒绝恢复变动建筑主体和承重结构等行为的处罚；负责对装饰装修企业欺诈行为进行立案侦查，依法追究行为人的刑事责任。

街道（乡镇）社区负责对装饰装修活动的监督检查，定期组织网格员、综合执法人员、物业服务企业人员等开展装饰装修管理规范培训，及时受理群众、物业服务企业等相关报告或投诉，属于乡镇人民政府、街道办事处职责范围的，应当及时处理，属于相关部门职责范围的，应当依法移交相关部门处理。

第七条  各级人民政府以及相关部门、街道办事处、社区委员会和物业服务企业应当加强装饰装修安全管理的普法宣传，提高装修人和社会公众的法律意识和质量安全意识。

第八条  装修人委托装饰装修业务承揽人承接其装饰装修工程的，应当签订书面合同。推广使用装饰装修合同示范文本。

第九条 住宅室内装饰装修活动，禁止下列行为：

（一）未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，变动建筑主体和承重结构；

（二）将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间；

（三）扩大承重墙上原有的门窗尺寸，拆除连接阳台的砖、混凝土墙体；

（四）损坏房屋原有节能设施，降低节能效果；

（五）其他影响建筑结构和使用安全的行为。

本办法所称建筑主体，是指建筑实体的结构构造，包括屋盖、楼盖、梁、柱、支撑、墙体、连接接点和基础等。

本办法所称承重结构，是指直接将本身自重与各种外加作用力系统地传递给基础地基的主要结构构件和其连接接点，包括承重墙体、立杆、柱、框架柱、支墩、楼板、梁、屋架、悬索等。

第十条  装修人对住宅房屋进行装饰装修的，应当事先告知物业服务企业和邻里。物业服务企业应当将装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人。

装修人在装饰装修工程开工前，应当持有关资料向物业服务企业办理登记手续，并签订装饰装修管理服务协议和相应的书面承诺书。非业主的住宅使用人对住宅室内进行装饰装修，应当取得业主的书面同意。

申报登记应当提交下列材料：

（一）房屋所有权证（或者证明其合法权益的有效凭证）；

（二）申请人身份证件；

（三）装饰装修方案；

（四）变动建筑主体或者承重结构的，需提交原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出的设计方案；

（五）涉及本办法第二十条行为的，需提交有关部门的批准文件。涉及本办法第二十一条行为的，需提交设计方案或者施工方案；

（六）委托装饰装修企业施工的，需提供该企业相关资质证书的复印件。

装饰装修管理服务协议包括：

（一）装饰装修工程的实施内容；

（二）装饰装修工程的实施期限；

（三）允许施工的时间；

（四）废弃物的清运与处置；

（五）住宅外立面设施及防盗窗的安装要求；

（六）禁止行为和注意事项；

（七）管理服务费用；

（八）违约责任；

（九）其他需要约定的事项。

无专业化物业管理服务的住宅小区和单幢楼栋，装修人在装饰装修活动前应当事先告知管理单位，无管理单位的应告知属地街道、社区委员会。

装修人拒不办理申报登记手续的，物业服务企业可以按照临时管理规约或者管理规约，限制装饰装修业务承揽人以及施工人员的施工机具、机械设备、材料等进入物业管理区域。

第十一条  装修人应当在住宅小区的显著位置和装饰装修现场张贴装饰装修公示牌，公开装修人以及装饰装修业务承揽人联系电话、施工时间、监督单位、监督方式等信息。

第十二条  物业服务企业在装饰装修管理活动中不得有下列行为：

（一）指派装饰装修业务承揽人或者强行推销装饰装修材料；

（二）违背装修人意愿直接或者间接提供与装饰装修活动相关的有偿服务；

（三）违反约定收取装修保证金、押金等性质的费用；

（四）其他违反法律、法规的行为。

第十三条　装饰装修企业必须按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料，确保装饰装修工程质量。

第十四条　装饰装修企业从事住宅室内装饰装修活动，应当遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

第十五条　承接住宅室内装饰装修工程的装饰装修企业，必须经建设行政主管部门资质审查，取得相应的建筑业企业资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

第十六条　装饰装修企业从事住宅室内装饰装修活动，应当严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

第十七条  从事住宅装饰装修活动，应当遵守安全生产法律、法规规定和操作规程，采取必要的安全防护和消防措施，保证作业人员和周围住宅以及财产的安全。应当采取有效措施，防止或者减少废气、废水、粉尘、振动、噪声、固体废弃物和施工照明等造成的危害和污染。

装修人以及装饰装修业务承揽人应当在物业服务企业指定的地点单独存放装饰装修垃圾，不得混入生活垃圾。

第十八条  禁止在下列时段进行装修施工作业：

（一）中午十二时至十四时、夜间十八时至次日八时；

（二）法定休息日、节假日、中考日、高考日在住宅小区内进行产生噪声的装饰装修活动。法律、法规另有规定的除外。

（三）在其他时间进行装饰装修活动的，应当采取有效措施，避免或者减轻对周围居民造成噪声污染。

（四）鼓励业主委员会、物业服务人、业主通过制定管理规约或者其他形式，约定本物业管理区域内噪声污染防治要求，共同维护生活环境和谐安宁。

住宅小区业主管理规约可以根据实际情况，约定严于前款规定的限定作业时间。

第十九条 物业服务企业应当在装饰装修工程开工前和饰面工序开始前进行现场巡查，并对装修人主动报告和承诺落实情况进行检查，发现装修人未办理登记手续擅自开工或者从事装饰装修禁止性行为的，应当予以劝阻并及时报告乡镇人民政府、街道办事处或者相关部门。

第二十条  装修人从事住宅室内装饰装修活动应当符合相关规定，未经批准，不得有下列行为：

（一）搭建建筑物、构筑物；

（二）改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗；

（三）拆改供暖管道和设施；

（四）拆改燃气管道和设施。

上述第（一）项、第（二）项行为，应当经自然资源部门批准；第（三）项、第（四）项行为应经住房和城乡建设部门批准。

第二十一条  禁止住宅室内装饰装修活动擅自超过设计标准或者规范增加楼面荷载，变动建筑主体和承重结构必须改变的，应当经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，委托具有相应资质的建筑施工企业或者装饰装修企业承担，以保证质量。

任何单位和个人发现住宅装饰装修违法行为，均有权投诉、举报。

第二十二条  违反本办法第九条规定，由住房和城乡建设部门责令改正；拒不改正的，依照《建设工程质量管理条例》《住宅室内装饰装修管理办法》及相关法律法规的规定予以处理。

第二十三条  违反本办法第十条第一款、第十九条规定，未告知装饰装修禁止行为和注意事项，或者未按规定进行现场巡查和抽查的，由住房和城乡建设部门责令限期改正；逾期未改正的，依照《住宅室内装饰装修管理办法》及相关法律法规的规定予以处理。违反本办法第十二条规定，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。

第二十四条 违反本办法第十条第六款规定，拒不办理登记手续进行装饰装修活动的，由住房和城乡建设部门责令改正；对拒不改正的装修人，依照《住宅室内装饰装修管理办法》及相关法律法规的规定予以处理。

第二十五条  违反本办法第十八条规定，住宅装饰装修活动未在限定的作业时间内进行、未采取有效措施避免或者减轻对周围居民造成噪声污染的，由公安机关说服教育，责令改正；拒不改正的，依法给予治安管理处罚。

第二十六条  装修人阻碍行政执法人员依法对住宅装饰装修工程进行监督巡查，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。

第二十七条  装饰装修管理部门、单位及其工作人员，在住宅装饰装修管理活动中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十八条  本办法自  年  月  日起施行，有效期五年。